Specifikace dodávaného zařízení

- Specifikace systému válcové zkušebny brzd

Zadavatel definuje následující minimální požadavky:

- robustní a odolné provedení,

- elektronický teplotně kompenzovaný tenzometrický systém,

- povrch válců s garantovanou životností min. 10 let,

- žárově zinkované konstrukční prvky určené k zabudování do podlahy,

- mikroprocesorová elektronika pro řízení procesů a sledování všech bezpečnostních funkcí,

- ovládání z externího tabletu,

- uzamykatelný hlavní vypínač,

- komunikační rozhraní RS 232/bluetooth/wifi/ethernet,

- ochrana motorů proti stříkající vodě,

- vyvážené zkušební válce s kuličkovými ložisky,

- tenzometrické snímání brzdných sil,

- mezinárodně uznávaný certifikát TÜV podle VKBl 9/2011,

- rozběh hvězda / trojúhelník,

- převýšení zadních válců o 50 mm nad podlahou,

- samonosná dělená válcová jednotka,

- snadná údržba,

- velký přítlačný středový válec o průměru 100 mm zaručující bezproblémovou měřitelnost všech rozměrů pneumatik,

- vizualizace naměřených hodnot v grafické a alfanumerické podobě na monitoru,

- zpožděné automatické zapnutí po najetí do válců,

- automatická kontrola rozběhu pro zamezení poškození pneumatik,

- automatický režim vypnutí válců po dosažení meze prokluzu se stopem naměřených hodnot a opětovné spuštění válců,

- automatická výjezdová pomoc pro komfortní výjezd hnané nápravy z válců,

•       automatický režim vypnutí válců po vyjetí vozidla ze zkušebny,

•       možnost odděleného měření levého a pravého kola jedné nápravy,

- ovládací PC

- intuitivní ovládací SW:

    - s displejem brzdných sil, ukazatelem nesouměrnosti, zobrazení zbrždění, zobrazení hmotnosti nebo ovládací síly,

    - integrované intuitivní vedení obsluhy se snadno pochopitelnými pokyny pro obsluhu,

    - kontinuální a grafické znázornění naměřených hodnot v reálném čase,

    - jednoduché připojení dalších diagnostických zařízení (kamerová geometrie, regloskop) do společného ovládacího PC,

    - obsahově a jazykově (čeština/angličtina) konfigurovatelný protokol výsledky měření a vyhodnocení (max. brzdná síla, nesouměrnost pravá/levá, ovalita, ovládací síla na pedál, zbrždění),

    - ukládání protokolů v některém ze standardních formátů pro PC,

    - připojení řídícího PC do intranetu zadavatele, vzdálený přístup k protokolům, vzdálená správa úložiště protokolů, odesílání protokolů na určené e-mailové adresy, administrace (úrovní) přístupových práv,

    - možnost ovládání obsluhou z vozidla,

- požadované technické parametry:

    - nápravová nosnost		18 000 kg

    - příkon motorů                              	2 x 11 kW

    - zkušební rychlost                         	3,0 km/h

    - délka válců (min.)		1 150 mm

    - průměr válců (min.)		260 mm

    - osová vzdálenost válců                	dle průměru válců475 mm

    - jištění                                  	dle příkonu motorů (pomalé)

    - napájení                                         	3/N/PE 400 V 50 Hz

    - rozsah měření brzdných sil        	0-8 kN / 0-40 kN

- Specifikace kamerové geometrie pro měření geometrie náprav nákladních vozidel a autobusů:

Zadavatel definuje následující minimální požadavky:

- měření v jízdním stavu, bez nutnosti nadzvedávání náprav,

- jednoduchá montáž na ocelové a alu ráfky,

- měřené a nastavované hodnoty zobrazovat v reálném čase přímo na monitoru,

- postup měření a nastavení geometrie musí obsahovat kontrolu všech měřených parametrů vůči ose měřeného vozidla,

- bezdrátový přenos dat mezi měřícími hlavami a PC,

- operační systém shodný s PC pro řízení válcové zkušebny brzd (možnost zobrazování na stejném monitoru),

- připojení řídícího PC do intranetu zadavatele, vzdálený přístup k protokolům, vzdálená správa úložiště protokolů, odesílání protokolů na určené e-mailové adresy, administrace (úrovní) přístupových práv,

- lehká a pevná pojízdná přístrojová skříň pro uložení měřící sestavy,

- měřené parametry:

    - celková sbíhavost,

    - sbíhavost jednotlivých kol,

    - jízdní osa vozidla,

    - záklon,

    - odklon,

    - příklon,

    - maximální rejd,

    - rozdíl rejdových úhlů,

    - vyosení náprav.

- Specifikace hydraulického testeru vůlí pro nákladní vozidla a autobusy

Zadavatel definuje následující minimální požadavky:

- dvě zkušební desky instalované na úrovni podlahy,

- rovnoměrný pohyb pomocí hydraulického pohonu,

- tichá hydraulická pohonná jednotka (hydraulický agregát),

- odpovídajícím způsobem povrchově upravená vodítka s kluznými ložisky,

- podélný a příčný pohyb zkušební desky,

- ovládání jednou rukou bez nutnosti zvedání vozidla,

- ruční lampa pro bezdrátové ovládání desek, LED dioda s lupou pro vysokou svítivost,

- požadované technické parametry:

    - nápravové zatížení (min.)	18 000 kg

    - kolové zatížení (min.)		9 000 kg

    - dráha pohybu desky (min.)	104 mm

    - rychlost pohybu desky                  	30 mm/s

    - rozměr desky (min.)		720x720x10 mm

    - tlačná síla desky                           	30 kN

    - příkon (max.                                    	3 kW

    - napájení                                         	3/N/PE 400 V 50 Hz